počítačové sítě

MARTIN NOVAN 2.D

Střední průmyslová škola

Česká Lípa, Havlíčkova 426,  příspěvková organizace

Obsah

1.hodina	        6.9. 2023	2

Počítačové sítě	2

2.hodina 	        20.9. 2023	2

Komunikační model	2

3.hodina 	        27.9. 2023	3

4.hodina 	        4.10 2023	4

Network	4

5.hodina 	        11.10. 2023	5

6.hodina 	        11.10. 2023	5

Topologie Sítě	5

7.hodina 	        18.10. 2023	5

IP Adresace (WAN/LAN sítě)	5

8.hodina 	        25.10. 2023	6

9.hodina 	        1.11. 2023	6

# 1.hodina									6.9. 2023

## Počítačové sítě

- Počítačová síť = Network

- Síť = propojení počítačů (min. 2)

  - Přenosové médium

    - Vodič – „Metalický kabel“

    - Vzduch – „WiFi“

    - Světlem – Optické vlákno

  - HW

    - Síťová karta – (NIC – Network Interface Card)

    - Další síťové prvky – (Switch, směrovač)

      - Mezi propojenými PC

# 2.hodina 									20.9. 2023

## Komunikační model

- Základní komunikační model

  - Informace – zdroj 	 	informace – cíl

- Informaci – připraví SW

- Data – připraví OS

- Signál – vytvoří vysílač (NIC karta)

- Informace => data => signál ….

(zpráva) 	….signál => data => informace

(zpráva)

- Musí platit! => Zpráva = Zpráva

- Fyzikální podstata signálu – elektromagnetické vlny

- Způsoby šíření signálu

  - UNICAST – „point-to-point“ dvě stanice

  - BROADCAST – všesměrové, všem stanicím v LAN

  - MULTICAST – skupinově (do určených stanic v LAN)

- Dvoubodový přenos

  - Jednosměrný – simplex

  - Obousměrný střídavý – half duplex

  - Obousměrný současný – full duplex

- Server – Klient

  - Přístup počítače do sítě

    - Server/klient

  - Server – Hardware / software

    - Server jako Hardware

      - Počítač v počítačové síti

      - Poskytuje služby ostatním počítačům

    - Server jako Software

      - Souborový (File server)

        - Řídí přístup k souborovým a diskovým zdrojům na síti

        - BEZPEČNOST (přístupová práva)

        - Synchronizace sítě (zamykání souborů)

      - Tiskový (Print server)

        - Přístup k síťovým tiskárnám

        - Programy pro vytváření a řízení tiskových front

      - Aplikační (Application server)

        - Aplikace určené pro pracovní stanice

        - Na pracovní stanici – klientské aplikace

          - Vyžadující přenos datových souborů ze/na serveru

        - Bez klientských aplikací

# 3.hodina 									27.9. 2023

      - Komunikační (Communication Server)

        - Přístup k modemům, telefonním linkám

        - Propojuje dvě a více sítí

      - Databázový (Database Server)

        - Přístup k datům (DB soubory)

    - Většinou je vyžadováno:

      - Kvalitní a výkonný HW

        - Procesory (Více CPU)

        - Paměť (rychlá a veliká)

        - Úložiště

      - Dedicated Server (Vyhrazený Server)

        - Pouze pro správu sítě

        - NE JAKO PRACOVNÍ STANICE!

        - Velké sítě

      - Non-Dedicated Server (Nevyhrazený Server)

        - Pro správu sítě

        - I jako pracovní stanice

        - Menší sítě

    - Klient (Workstation, pracovní stanice)

      - Počítač v počítačové síti

        - K práci uživatele

        - Poskytuje uživateli dostupné služby sítě

      - Pojem KLIENT

        - Aplikace – Požadavky na:

          - Další aplikace

            - Služby, informace

          - Přístup k prostředkům

# 4.hodina 									4.10 2023

## Network

- Počítačová síť

  - Servery – hostitelské počítače

    - Poskytující síťové služby

  - Klienti – hostující stanice – PC, terminály

    - Využívají síťové služby

  - Komunikační síť

    - Přenosová síť (distribuční systém)

- Grafický návrh

  - Uzly

    - Hostitelské počítače

  - Propojovací zařízení

    - Hrany – komunikační kanály

- Způsob propojení uzlů – Topologie Sítí (obrázek)

- Typy počítačových sítí:

    - Podle pokrytí rozlohy

  - PAN

  - LAN

  - MAN

  - WAN

- PAN (Personal Area Network)

  - Rozsah v metrech

  - Osobní síť:

    - Velice malá počítačová síť

    - Pro propojení osobních elektronických zařízení

      - Telefon, počítač, tablet, ...

    - Př. Wifi, Bluetooth, IRDA

- LAN (Local Area Network)

  - Uzavřená síť

  - Síť v rámci jedné organizace / firmy

    - 10 – 100 pc

  - Přenosová rychlost do Gbps / (Gb/s)

  - Spravována jedním administrátorem

    - Skupinou spolupracujících administrátorů

    - Např. školní síť

- MAN (Metropolitan Area Network)

  - Rozsah – Město + okolí (cca do 160Km)

  - Přenosové rychlosti nad 1GB/s

- WAN (Wide Area Network)

  - Síť velkého rozsahu (stovky, tisíce km)

  - Spojuje jednotlivé LAN , MAN, ...

  - Milióny PC

# 5.hodina 									11.10. 2023

- Typy počítačových sítí

  - Technologie

    - Nejrozšířenější Ethernet 	- LAN, Internet

  - Typ zapojení prvků (Topologie)

    - Hvězda

    - Kruh

    - Páteř

  - Vlastnictví

    - Privátní, veřejné

  - Přenosové média

    - Wifi 		-Bezdrátové přenosy (nejpomalejší)

    - Metalické 	-LAN (větší rychlost)

    - Optické 	-Superrychlé páteřní přenosy

  - Typ přenášené informace

    - Datové

    - Hlasové

    - Multimediální

  - Síťová architektura

    - LAN, internet – TCP/IP

    - ...

# 7.hodina 									18.10. 2023

## IP Adresace (WAN/LAN sítě)

- Každá LAN:

  - Svoji IP adresu (IPA) 	(jedinečnou – tzv. báze)

  - Masku sítě 		(společná pro všechny IPA adresy v LAN)

    - Verze 4: 32b (IPv4 – 4B: 	maska – 4B)

      - Př.: 	IPA: 	162.150.11.36
 	Maska: 255.255.0.0

    - Verze 6: 128b (IPv6 – 16B: 	maska – „prefix“)

      - Př.: 	IPA:	2001:0db8:7564:3120:fedc:ba98:7654:3210/64
 	Maska: /64 (počet společných bitů v IPA zleva)

# 8.hodina 									25.10. 2023

- IP adresy v každé LAN:

  - Adresa sítě LAN – „báze“

  - Adresa broadcastu	poslední IPAdresa v LAN (určena maskou)

  - Adresy 1. PC	báze + 1

  - Adresy 2. PC 	báze + 2

  - Adresa v poslední PC 	   broadcast – 1

  - Adresy pro PC musí být v LAN jedinečné!!!

- Maska

  - Definuje počet IPadres v jedné LAN

  - Je společná pro všechny IPadresy v jedné LAN

  - Př.: 	Maska: 	255.255.255.0

    - Jedničky	společná část všech IPadres

    - Nuly 		adresní prostor – počet IPadres (256)

      - 11111111.11111111.11111111.00000000

      - 28 = 256 IPa -> pro pc = 254

      - Adresní prostor – jedinečné pro každou IPadresu

  - Zkrácený zápis masky - „Prefix“

    - Počet jedniček: /24

    - Př.:

      - Maska 	255.255.255.0 (/24 jedniček)

      - Adresa sítě (báze)	x.y.z.0/24 (Není určena pro PC!!)

      - Adresa broadcastu 	x.y.z.255/ (Není určena pro PC!!)

      - x.y.z : společné pro všechny APadresy v jedné LAN

# 9.hodina 									1.11. 2023

- Př.:

  - Maska:	255.255.0.0 	(/16 jedniček -> adr. prostor: 65536 IPA)

  - Adresa sítě – báze: 	x.y.0.0/16	(není určena pro PC)

  - Adresa broadcastu:	x.y.255.255	(není určena pro PC)

  - x.y.: společné pro všechny APadresy v jedné LAN

- Př.:

  - Maska:	255.255.0.0 	(/8 jedniček -> adr. prostor: 16 700 000 IPA)

  - Adresa sítě – báze: 	x.0.0.0/8	(není určena pro PC)

  - Adresa broadcastu:	x.255.255.255	(není určena pro PC)

  - x.: společné pro všechny APadresy v jedné LAN

- Maska:

  - 2.části

  - Společná pro všechny IPadresy: 1111

    - Nesmí být narušená nulou

  - 11111111.11111111.11111111.00000000

  - Adresní prostor: 0000

    - Nesmí být narušená jedničkou

  - Platná maska

    - 11111111.11111111.11111111.00000000

  - Neplatná maska

    - 11111111.11111111.11111111.00001000

    - 11111111.11011111.11111111.00000000

- Podsíť (subnet)

  - Označení pro samostatnou část počítačové sítě

  - Konkrétní (menší) vyčleněná část větší IP – sítě

  - Rozdělení sítě na více menších sítí => Subnetting

  - Př.:

    - 121.0.0.0/8 	- velká síť s adresním prostorem (16 700 000 IPA)

    - 255.0.0.0	- maska

    - 121.10.20.0/24 	- „subnet velké sítě“ s adresním prostorem (256)

    - 255.255.255.0	- maska

- Dělení IPadres do tříd

  - Dle hodnoty 1. tokenu (Byte)

    - A. třída

      - 0(až)127.x.y.z 		-národní společnosti, USA - státní správa,..

    - B. třída

      - 128(až)191.x.y.z	-Evropa, svět, …

    - C. třída

      - 192(až)223.x.y.z	-Evropa, svět, …

    - D,E třídy

      - 224(až)255.x.y.z 	-Experimentální/speciální účely/nějáké app

- Veřejné IPadresy:

  - PC (routery), jsou viditelné (přístupné) z internetu

    - Nastavení routerů – umožňuje přesměrovat packety na jakýkoliv PC v subnetu

    - K přesměrování – používáme čísla portů

    - Jakýkoliv PC v subnetu – „viditelný“ z internetu: př. Webové servery,…

  - Jedinečné v celém internetu

  - Omezený počet

# 10.hodina 								8.11. 2023

- Privátní IPAdresy

  - Nepoužívají se pro servery na internetu

  - Vyčleněné řady IPadres pro použítí ve firemních/domácích sítích

  - Jsou „schované“ za routery – neviditelné z internetu

  - Mohou být použity v jakékoliv LAN síti za routerem

  - Mnohonásobně zvětšují počet IPadres na světě

- Privátní IPadresy – vyhrazené ve třídách:

  - A třída

    - 10.0.0.0/8 	maska 255.0.0.0

      - Rozsah 10.0-255.0-255.0-255

      - Zhruba 16 700 000 IPA

      - Firemní a domácí síť

    - 127.0.0.0/8

      - Packety neprojdou síť. kartou do LAN

      - Síť uvnitř PC pro účely OS

  - B třída

    - 172.16-31.0.0/20

      - Maska: 	255.11110000.0000000.0000000

      - 11110000	240

      - Maska: 	255.240.0

      - Rozsah:	172.16-31.0-255.0-255

      - Zhruba 1 000 000 IPA

      - Firemní a domácí sítě

  - C třída

    - 192.168.0.0/16 	maska 255.255.0.0

      - Rozsah 	192.168.0-255.0-255

      - Zhruba 65 000

      - Firemní a domácí sítě

- Firemní LAN – blokování IPadres v subnetech:

  - Blokujeme pomocí masky/prefixu v posledním byte

  - !!!

    - Subnet musí mít minimálně

      - 4 IPA

        - 1 IPA: báze (rezervovaná – označení sítě)

        - 2 IPA: 1PC v síti

        - 3 IPA: 2PC v síti

        - 4 IPA: broadcast (rezervovaná – poslední možná IPA)

  - Povolit lze pouze „předepsaný“ počet z binárních řady

    - 4 IPA 		maska: 255.255.255.252 (256 – 4 = 252) /30

    - 8 IPA 		maska: 255.255.255.248 (256 – 8 = 248) /29

    - 16 IPA 		maska: 255.255.255.240 (256 – 16 = 240) /28

    - 32 IPA 		maska: 255.255.255.224 (256 – 32 = 224) /27

    - 64 IPA		maska: 255.255.255.192 (256 – 64 = 192) /26

    - 128 IPA	maska: 255.255.255.128 (256 – 128 = 128) /25

    - 256 IPA	maska: 255.255.255.0 (256 – 256 = 0) /24

# 11.hodina 								13.11. 2023

- Cvičení IPadresace

  - Ip adresa 192.168.211.35/26		-> privátní Ip adresa

  - Počet IpA v lan (/26)? 		->

  - Počet IPA  v LAN (/26) pro PC		->

  - Počet omezených IPA v LAN (/26)	->

  - Maska v LAN (/26)			->

  - Báze pro 192.168.211.35/26		->

  - Broadcast pro 192.168.211.35/26	->

# 12.hodina 								1.12. 2023

- OSI model

  - 7 vrstev

  - Fyzická – Vrstva 1 (L1 -> layer1)

    - Základní přenosová jednotka -> Bity

    - Přenos -> kabely

  - Linková – Vrstva 2 (L2)

    - Základní přenosová jednotka -> Frame

    - Přenos pomocí Fyzických adres -> MAC adres

  - Síťová – Vrstva 3 (L3)

    - Základní přenosová jednotka -> Packety

    - Přenos pomocí IP adres

  - Transportní – Vrstva 4 (L4)

# 13.hodina 								8.12.  2023

## Principy komunikace v počítačových sítí

- Síť využíváme k

  - Přenosu souborů

  - Posílání emailů

  - Sledováním videím

  - Vyhledáváním informacím (web, AI)

  - Vzdálená správa zařízení

  - Telefonování a SMS

  - …

- Dostupnost

  - Odesílání a příjemce se musí „vidět“

- Spolehlivost

  - Odeslaná zpráva = přijatá zpráva

- Bezpečnost

  - Šifrování

  - Ověřování pravosti

- ISO/OSI model

  - Základ standardizace sítí

  - Propojení sítí různého typu

  - Abstraktní model

    - Neuvádí přesný postup realizace

  - Definuje 7 vrstev sítě

  - Odkaz na ISO model

  - 1. Fyzická vrstva

    - Anglicky „Physical layer“ „PHY“

    - Formát dat -> Bity

    - Fyzické způsoby přenášení

      - Sériová linka

      - Bluetooth

      - Wifi

      - Kabely

      - Optika

  - 2. Linková vrstva

    - Česky „Spojová vrstva“

    - Anglicky „Link layer“

    - Formát dat -> rámce

    - Spojení mezi dvěma uzly (NIC)

    - MAC adresy

  - 3. síťová vrstva

    - Anglicky „Network layer“

    - Formát dat -> packety

    - Spojení mezi více uzly v jedné síti

      - V jedné síti

      - Ve více sítí

    - Ip adresy

  - 4. Transportní vrstva

    - Anglicky „Transport layer“

    - Formát dat -> datagram

    - Segmentace dat do datagramů

    - Protokoly TCP/UDP

    - Síťové porty

    - Zajišťuje kvalitu přenosu

  - 5. Relační vrstva

    - Anglicky „Session layer“

    - Formát dat -> data (neurčený)

    - Kontrola spojení

      - Vytvoření

      - Synchronizace

      - Udržování

      - Obnovit

      - Ukončení

# 14.hodina 									15.12. 2023

  - 6. Prezenční vrstva

    - Anglicky „Presentation layer“

    - Překládá/transformuje data

    - Upravuje strukturu

      - Šifrování

      - Komprimace

      - Změny kódování

    - Komunikace mezi různými systémy (win, lin)

  - 7. Aplikační vrstva

    - Anglicky „Application layer“

    - Nejblíže uživateli

    - Síťový software

    - Protokoly

      - http, HTTPS

      - FTP, SFTP

      - DPHC, DNS

      - SSH, telnet

# 15.hodina 										9.2. 2024

## „Královská rodina protokolů“

- TCP/IP

  - Dělení vrstev TCP/IP podle vrstev OSI modelu

  - TCP/IP L1

    - Přenosové protokoly komunikující v jedné síti bez routeru

    - Primární protokoly: MAC, ARP

  - TCP/IP L2

    - Přenosné protokoly komunikující mezi sítěmi

    - Primární protokol: IP

  - TCP/IP L3

    - Protokoly pro přenos dat mezi konkrétními hosty

    - Primární protokoly: TCP/UDP

  - TCP/IP L4

    - Protokoly definované programátorem v aplikacích

    - Struktury: client-server, peer-to-peer, server socket

    - Protokoly: DHCP, http/s, DNS, FTP, IMAP

- TCP/IP L1 – linková vrstva

  - Media Access Control Adress -> MAC addres

  - MAC adresa

    - HW identifikátor síť. Karty (NIC)

    - 48bit. Adresa

    - Hexadecimální zápis

    - Vyžadovaná unikátnost MAC v síti

- TCP/IP L2 – síťová vrstva

  - Internet protokol -> IP

  - Zařizuje přenos datagramů po síti na základě síťových IP adres

    - Datagram -> datová jednotka

      - Header – adresy odesílatele/příjemce, velikost, TTL

      - Body – přenášená data

    - IP adresa – číselná identifikace odesílatele/příjemce/sítě

    - Vyžadovaná unikátnost v síti

- TCP/IP L3 – verze IP protokolů

  - IPv4

    - Standardizováno 1981

    - 32 bitová adresace (4*10^9 -> cca 4miliardy IP adres)

      - Decimálně: 128.10.0.1

      - Binárně: 10000000.00001010.00000000.000000001

    - Každá sada 8 bitů se nazývá „oktet“

      - (1. oktet).(2.oktet).(3oktet).(4oktet)

    - Struktura

      - Adresa sítě + adresa uzlu (síťového zařízení)

        - 10.0.0.0 -> adresa sítě (báze)

        - 10.0.0.0/8 -> adresa sítě + velikost sítě/subnetu (prefix)

        - 10.0.0.1 -> adresa prvního uzlu (zařízení) v sítě

        - 10.255.255.254 ->

  - IPv6

    - Standardizováno 1991 (aktualizace 2017)

  - 128 bitová adresace (3*10^38 -> …)